| نموذج تدقيق الوحدات السكنية (فيلا سكنية منفصلة ، فيلتين متجاورتين ، فيلتين متلاصقتين) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | المكتب الهندسي | تدقيق الأمانة |  |
|  |  | مطابق | مطابق | غير مطابق |
| نسبـــة البناء | 1ـ لا تزيد نسبة البناء للفيلا في الدور الأرضي عن 60% من مساحة الأرض و65% للدور الأول . |  |  |  |
|  | 2ـ يسمح بإقامة ملحق دور أرضي بحيث تكون: ( نسبة مساحة الملحق + نسبة مساحة الدور الأرضي للفيلا ) لا تزيد عن 70% من مساحة الأرض في الدور الأرضي. |  |  |  |
|  | 3ـ يسمح ببناء ملحق علوي لا تتجاوز مساحته 50% من مساحة الدور الأول ، دون فتحات جهة الشارع أو المجاورين ولا يتجاوز الملحق خط التقسيم في الفلل المتلاصقة وفي حال التجاوز يجب فصل الملحق عند خط التقسيم إلى ملحقين منفصلين. |  |  |  |
| الارتدادات والبروزات | الارتداد: هو المسافة الأفقية الفاصلة بين حد الملكية (الضلع الخارجي للسور) وبين الحد الخارجي المقابل له من المبنى المراد ترخيصه ويكون: 1ـ جهة الشوارع المحيطة 1/5 عرض الشارع بحد أقصى 6م ، وجهة المجاورين كحد أدنى 2م لكافة الأدوار (ويكون الارتداد الأمامي 4م إذا كان الموقع يطل على ميادين). |  |  |  |
|  | 2ـ البروز العلوي لبيت الدرج في أي اتجاه لا يزيد عن 00,1م وعرضه ولا يزيد عن 80,2م وضمن ارتداد ال2م، ولا يقل الارتفاع الصافي أسفل بسطة الدرج عن 25,2م في حال وجود مدخل جانبي للفيلا. |  |  |  |
|  | 3ـ يسمح بالبروز (في الدور الأول) على الارتداد الأمامي جهة الشارع بمقدار لا يزيد عن 20,1م. ولا يسمح بعمل بروزات أو شرفات باتجاه الجار ضمن حدود الارتداد الأدنى . |  |  |  |
| الارتفاعات | ـ الحـــد الأدنـى لارتفــــاع صـــافــي الــــدور 70,2م والأقصـــى 50,3م . |  |  |  |
|  | ـ الحد الأقصى لارتفاع بيت الدرج 50,2م عن سطح بلاطة الطابق العلوي . |  |  |  |
|  | ـ الارتفاع الكلي للمبنى لا يزيد عن 00,12م (يشمل ارتفاع الأدوار وبيت الدرج ومجموع سماكات البلاطات). |  |  |  |
|  | ـ ارتفاع سترة سطح الدور الأول 80,1م من منسوب بلاطة السقف وارتفاع سترة الشرفات في الدور الأول 80,1م ، جهة الجار أما ارتفاع سترة الملحق العلوي فلا تتجاوز 40سم . |  |  |  |
|  | ـ الحد الأقصى لارتفاع منسوب أرضية الدور الأرضي (متر واحد) من أخفض نقطة بالشارع (في حال وجود قبو أم لا). |  |  |  |
| القبـــــو | يسمح بإقامته على كامل مساحة قطعة الأرض ويكون للاستخدام الترفيهي، مواقف خاصة (شريطة توفير الإنارة الطبيعية ومراعاة تصريف المياه) – الارتفــــاع الصافي لا يقـل عن 70,2م . |  |  |  |

|  |  |  | المكتب الهندسي | تدقيق الأمانة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | مطابق | مطابق | غير مطابق |
| الملاحق الأرضية |  | ـ يفصل الملحق الأرضي عن المسكن المقام على القطعة بمسافة لا تقل عن 5,1م ويسمح بسقفه بالخرسانة والمواد الإنشائية ذات الشكل الجمالي شريطة: 1ـ أن يكون الارتداد نافذ من الجهتين ولا يغطى لأكثر من ملحق واحد. 2- أن يكون أقصى طول تغطية (6م). 3- الحفاظ على نسبة 70% من مساحة الأرض والارتدادات النظامية. 4- ارتفاع الارتداد المسقوف لا يتجاوز ارتفاع السور والملحق الأرضي. 5- توفير الإنارة الطبيعية للممر المغطى. لا يتجاوز منسوب سقف الملحق ارتفاع الســور ولا يزيد عن 5,3م ، ولا يتجاوز ارتفاع ذروة سطح الملحق عن40سم. لا يسمح بفتح نوافذ للملحق على الشارع أو المجاورين ، ولا يسمح بإنشاء درج خاص للصعود إلى السطح. |  |  |  |
| الشطفات |  | يلزم تنفيذ الشطفات وفق المخطط المعتمد بحد أدنى 3x 3م على زوايا الأراضي التي تقع على شارعين، ويمنع الفتحات أو المداخل منها ولا تحسم مساحتها من مساحة الأرض عند حساب نسب البناء في الدور الأرضي. |  |  |  |
| اشتراطـــــات | فيلا منفصلة | ـ أن تكون القطعة السكنية مفرزة حسب المخطط التنظيمي المعتمد أو محضر لجنة فنية أياً كان مساحتها أو عرض الشارع التي تطل عليه. |  |  |  |
|  |  | ـ تأمين موقف سيارة داخل حدود الملكية. |  |  |  |
|  | اشتراطات الوحدات السكنية المتجاورة | ـ تأمين موقف سيارة داخل حدود الملكية للفيلا السكنية المنفصلة. |  |  |  |
|  |  | ـ أن يكون الموقع يطل على شارع لا يقل عرضه عن 12م . |  |  |  |
|  |  | ـ أن لا يقل عرض القطعة لكل منهما عن 00,12م جهة الشارع. |  |  |  |
|  |  | ـ يفصل بين الوحدتين المتجاورتين ارتداد قدره 00,4م. |  |  |  |
|  |  | ـ مساحة الأرض لكل منهما لا تقل عن 200م2 . |  |  |  |
|  |  | ـ تأمين موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية. |  |  |  |
|  |  | ـ في حال مجمع فلل متجاورة تطبيق نفس الشروط السابقة. |  |  |  |
|  | اشتراطات الوحدتين المتلاصقتين | ـ أن يكون الموقع يطل على شارع لا يقل عرضه عن 12م. ـ أن لا يقل عرض القطعة الكاملة عن 20م، بحيث يكون عرض كل قطعة منهما لا تقل عن 10م جهة الشارع . ـ لا تقل مساحة أرض كل مبنى متلاصق عن 200م . ـ يجب أن لا يزيد التلاصق عن جهتين للمبنى الواحد . ـ يجب أن يكون حد التقسيم بين المبنيين المتلاصقين على خط مستقيم ومتعامد على الشارع. ـ يجب فصل الهيكل الإنشائي فصلاً كاملاً لكل مبنى على حده وكذلك فصل المناور والأدراج وجميع الخدمات (خزانات مياه صرف...) ـ تأمين موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل وحدة متلاصقة. ـ في حال مجمع فلل متلاصقة تطبيق نفس الشروط السابقة. |  |  |  |
|  | اشتراطات فصل الأدوار في الفيلات المتجاورة والمتلاصقة | يشترط لفصل المبنى المنفصل أو المتلاصق إلى وحدات منفصلة (أرضي+ أول + ملحق) أن يكون: 1- الموقع على شارع لا يقل عرضه عن 00,12م. 2- ألا يقل عرض القطعة السكنية على الشارع عن 20م . 3- ألا تقل مساحة القطعة عن 400م 2 . 4- تأمين موقف سيارة في كل قطعة سكنية مفرزة. |  |  |  |